| ЛАБОРАТОРИСКА ВЕЖБА – СТАТИЧКО РУТИРАЊЕ |  | Број 2 |
| --- | --- | --- |
| Име и презиме | Индекс број | Група |

Што се статички патеки (static routes) и во кои случаи се користат?

Статички патеки (static routes) се рачно конфигурирани правила во рутер или Layer-3 уред кои точно одредуваат по кој пат (next hop или излезен интерфејс) ќе се праќа сообраќајот кон одредена мрежа или IP адреса.

Дефинирање на статички рути во JunOS се прави со помош на наредбата set static route, со која администраторот специфицира дестинациска мрежа, маска на дестинациската мрежа и адреса на следниот хоп кон кој треба да се проследат информациите за да се стигне до дестинациската мрежа.

Вежба: Конфигурирање на статичка рута на рутер1 до дестинациската мрежа 172.16.1.0/24 преку следен хоп, зададен со IP адреса 172.16.2.1:

user@R1>configure [edit]

user@R1#edit routing-options [edit routing-options]

user@R1#edit static route 172.16.1.0/24

[edit routing-options static route 172.16.1.0/24] user@R1#set next-hop 172.16.2.1

[edit routing-options static route 172.16.1.0/24] user@R1#exit

[edit routing-options] user@R1#exit

[edit] user@R1#commit

Вежба: Со помош на симулаторот на рутер (Router Simulator) исконфигурирајте статичка рута на рутер1 до дестинациската мрежа 172.16.3.0/24 преку следен хоп, зададен со IP адреса 172.16.2.1. Во продолжение напишете ги наредбите за потребната конфигурација:

user@R1> configure

[edit]

user@R1# edit routing-options

[edit routing-options]

user@R1# edit static route 172.16.3.0/24

[edit routing-options static route 172.16.3.0/24]

user@R1# set next-hop 172.16.2.1

[edit routing-options static route 172.16.3.0/24]

user@R1# exit

[edit routing-options]

user@R1# exit

[edit]

user@R1commit

Вежба: Со употреба на симултарот на мрежа (Network Simulator) дефинирајте ги следните IP адреси на интерфејсите на рутерите R1, R2 и R3.

| Уред | Интерејс | IP адреса | Маска |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | So-0/0/1 So-0/0/0 | 192.168.1.1 192.168.3.1 | 255.255.255.0 255.255.255.0 |
| R2 | So-0/0/0 So-0/0/1 | 192.168.1.2 192.168.2.1 | 255.255.255.0 255.255.255.0 |
| R3 | So-0/0/0 So-0/0/1 | 192.168.3.2 192.168.2.2 | 255.255.255.0 255.255.255.0 |

После извршената конфигурација, мрежниот дијаграм би требало да изгледа вака:

Во продолжение ќе биде прикажано како се прави потребната конфигурација за рутерот R1:

user@R1>configure [edit]

user@R1#edit interfaces so-0/0/0 [edit interfaces so-0/0/0] user@R1#edit unit 0 family inet

[edit interfaces so-0/0/0 unit 0 family inet] user@R1#set address 192.168.3.1/24

[edit interfaces so-0/0/0 unit 0 family inet] user@R1#exit

[edit interfaces so-0/0/0] user@R1#exit

[edit]

user@R1#edit interfaces so-0/0/1 [edit interfaces so-0/0/1] user@R1#edit unit 0 family inet

[edit interfaces so-0/0/1 unit 0 family inet] user@R1#set address 192.168.1.1/24

[edit interfaces so-0/0/1 unit 0 family inet] user@R1#exit

[edit interfaces so-0/0/1] user@R1#exit

[edit] user@R1#commit

Врз основа на направената конфигурација за R1, направете ги останатите конфиграции за R2 и R3!

user@R2> configure

[edit]

user@R2# edit interfaces so-0/0/0

[edit interfaces so-0/0/0]

user@R2# edit unit 0 family inet

[edit interfaces so-0/0/0 unit 0 family inet]

user@R2# set address 192.168.1.2/24

[edit interfaces so-0/0/0 unit 0 family inet]

user@R2# exit

[edit interfaces so-0/0/0]

user@R2# exit

[edit]

user@R2# edit interfaces so-0/0/1

[edit interfaces so-0/0/1]

user@R2# edit unit 0 family inet

[edit interfaces so-0/0/1 unit 0 family inet]

user@R2# set address 192.168.2.1/24

[edit interfaces so-0/0/1 unit 0 family inet]

user@R2# exit

[edit interfaces so-0/0/1]

user@R2# exit

[edit]

user@R2# commit

user@R3> configure

[edit]

user@R3# edit interfaces so-0/0/0

[edit interfaces so-0/0/0]

user@R3# edit unit 0 family inet

[edit interfaces so-0/0/0 unit 0 family inet]

user@R3# set address 192.168.3.2/24

[edit interfaces so-0/0/0 unit 0 family inet]

user@R3# exit

[edit interfaces so-0/0/0]

user@R3# exit

[edit]

user@R3# edit interfaces so-0/0/1

[edit interfaces so-0/0/1]

user@R3# edit unit 0 family inet

[edit interfaces so-0/0/1 unit 0 family inet]

user@R3# set address 192.168.2.2/24

[edit interfaces so-0/0/1 unit 0 family inet]

user@R3# exit

[edit interfaces so-0/0/1]

user@R3# exit

[edit]

user@R3# commit

Вежба: Да се конфигурираат следните статички рути:

| мрежа | 192.168.2.0/24 | преку | следен | хоп, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мрежа | 192.168.3.0/24 | преку | следен | хоп, |
| мрежа | 192.168.1.0/24 | преку | следен | хоп, |

за рутер1 до дестинациската зададен со IP адреса 192.168.1.2

- за рутер2 до дестинациската зададен со IP адреса 192.168.2.2

- за рутер3 до дестинациската зададен со IP адреса 192.168.3.1

user@R1> configure

[edit]

user@R1# edit routing-options

[edit routing-options]

user@R1# edit static route 192.168.1.2/32

[edit routing-options static route 192.168.1.2/32]

user@R1# set next-hop 192.168.1.2

[edit routing-options static route 192.168.1.2/32]

user@R1# exit

[edit routing-options]

user@R1# exit

[edit]

user@R1# commit

user@R2> configure

[edit]

user@R2# edit routing-options

[edit routing-options]

user@R2# edit static route 192.168.2.2/32

[edit routing-options static route 192.168.2.2/32]

user@R2# set next-hop 192.168.2.2

[edit routing-options static route 192.168.2.2/32]

user@R2# exit

[edit routing-options]

user@R2# exit

[edit]

user@R2# commit

Вежба: Да се тестираат ping и telnet наредбите за сите три рутери.

Забелешка: Овие наредби се извршуваат кога корисникот е во операциски режим, но со употреба на наредбата run може да се извршат и во конфигурациски режим. За да се прекине извршувањето на ping наредбата се притиска CTR+C на тастатура, а за да се прекине telnet сесијата се испишува наредбата quit.

Пример:	user@R1>ping 192.168.2.2	или user@R1#run ping 192.168.2.2

user@R2>telnet 192.168.3.2	или

user@R2#run telnet 192.168.3.2

user@R1> ping 192.168.1.2

user@R1> ping 192.168.2.2

user@R1> ping 192.168.3.2

user@R1> telnet 192.168.3.2

user@R2> ping 192.168.1.1

user@R2> ping 192.168.3.1

user@R2> ping 192.168.3.2

user@R2> telnet 192.168.3.2

user@R3> ping 192.168.3.1

user@R3> ping 192.168.2.1

user@R3> ping 192.168.1.1

user@R3> telnet 192.168.1.1