| ЛАБОРАТОРИСКА ВЕЖБА – РУТИРАЧКИ ПРОТОКОЛ OSPF |  | Број 4 |
| --- | --- | --- |
| Име и презиме | Индекс број | Група |

ЗА ДОМА:

- Кои се предностите со кои се карактеризира OSPF, во однос на RIP?

Предностите на OSPF во однос на RIP се тоа што OSPF е link-state протокол кој овозможува побрза конвергенција, поддржува големи и сложени мрежи без ограничување на бројот на скокови, користи cost како метрика базирана на пропусност, овозможува хиeрархиска структура со области (areas) за подобра скалабилност и помало оптоварување на мрежата, и испраќа ажурирања само при промена на топологијата, за разлика од RIP кој праќа периодични update-и на целата табела.

- Накратко опишете го начинот на кој функционира OSPF (Open Shortest Path First)!

OSPF функционира така што секој рутер ја открива својата околина и разменува информации за состојбата на линковите со другите рутери, врз основа на кои ја гради целосната мапа на мрежата, а потоа со помош на Dijkstra алгоритмот го пресметува најкраткиот пат до секоја дестинација.

- На кој начин се обезбедува хиерархиска организација на автономните системи кои работат со OSPF? Објаснете накратко.

Хиерархиската организација кај OSPF се обезбедува преку поделба на автономниот систем на повеќе области (areas), при што сите области мора да бидат поврзани со главната област – Area 0 (backbone). Со ова се намалува количината на рутирачки информации што се разменуваат и се олеснува управувањето со големи мрежи.

НА ЧАС:

При дефинирање на рутирачки протокол OSPF кај рутерот, потребно е да се дефинира областа, во која припаѓа истиот. За таа цел, за секој од интерфејсите на рутерот се специфицира конкретна област

Вежба: Конфигурирање на OSPF кај JunOS се прави со наредбите дадени во продолжение. Истите внесете ги во симулаторот на рутер (Router Simulator):

user@R1>configure [edit]

user@R1#edit protocols ospf	-> конфигурирање на OSPF [edit protocols ospf]

user@R1#edit area 0	-> дефинирање на област0

[edit protocols ospf area 0]

user@R1#edit interface so-0/0/0	-> дефинирање на интерфејс во област0

[edit protocols ospf area 0 interface so-0/0/0] user@R1#exit

[edit protocols ospf area 0]

user@R1#edit interface so-0/0/1	-> дефинирање на интерфејс во област0

[edit protocols ospf area 0 interface so-0/0/1] user@R1#exit

[edit protocols ospf area 0] user@R1#exit

[edit protocols ospf] user@R1#exit

[edit] user@R1#commit

Вежба: Со помош на наредбата run show configuration проверете дали успешно е конфигуриран рутирачкиот протокол OSPF!

user@R1#run show configuration

version "5.6I0";

global {

system{

backup-router = unassigned

hostname = R1

domain-name = unassigned

name-server = unassigned

root-authentication{

encrypted-password = unassigned

}

}

interfaces {

fxp0{

speed = unassigned

unit 0{

family inet{

address = unassigned

}

}

}

so-1/1/0{

keepalive_status = enable

interface_status = enable

description = unassigned

encapsulation = unassigned

speed = unassigned

hold-time = up unassigned, down unassigned

serial-options{

clock-rate = unassigned

}

"unit 0"

unit 0{

bandwidth = unassigned

family inet{

address = unassigned

}

}

}

so-1/1/1{

keepalive_status = enable

interface_status = enable

description = unassigned

encapsulation = unassigned

speed = unassigned

hold-time = up unassigned, down unassigned

serial-options{

clock-rate = unassigned

}

unit 0{

bandwidth = unassigned

family inet{

address = unassigned

}

}

}

so-0/1/1{

keepalive_status = enable

interface_status = enable

description = unassigned

encapsulation = unassigned

speed = unassigned

hold-time = up unassigned, down unassigned

serial-options{

clock-rate = unassigned

}

unit 0{

bandwidth = unassigned

family inet{

address = unassigned

}

}

}

so-0/0/1{

keepalive_status = enable

interface_status = enable

description = unassigned

encapsulation = unassigned

speed = unassigned

hold-time = up unassigned, down unassigned

serial-options{

clock-rate = unassigned

}

unit 0{

bandwidth = unassigned

family inet{

address = unassigned

}

}

}

}

protocols{

rip{

}

ospf{

area 0{

interface so-0/0/0{

}

interface so-0/0/1{

}

}

}

}

policy-options{

}

}

[edit]

user@R1#

Вежба: Запишете го излезот кој ќе го добиете со помош на наредбaта:

user@R1# run show ospf interface

За што служи оваа наредба?

Овој излез покажува дека OSPF е активен на интерфејсите so-0/0/0 и so-0/0/1, тие се во состојба PtToPt (point-to-point) во area 0, и секој од нив има по еден сосед (Nbrs = 1), што значи дека протоколот функционира и рутерите успеано комуницираат преку OSPF.

Interface           State     Area            DR ID           BDR ID       Nbrs

so-0/0/1          PtToPt    0.0.0.0      0.0.0.0          0.0.0.0          1

so-0/0/0          PtToPt    0.0.0.0      0.0.0.0          0.0.0.0          1

[edit]

user@R1#

Вежба: Со употреба на симултарот на мрежа (Network Simulator) дефинирајте ги следните IP адреси на интерфејсите на рутерите R1, R2 и R3.

| Уред | Интерејс | IP адреса | Маска |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | So-0/0/1 So-0/0/0 | 192.168.1.1 192.168.3.1 | 255.255.255.0 255.255.255.0 |
| R2 | So-0/0/0 So-0/0/1 | 192.168.1.2 192.168.2.1 | 255.255.255.0 255.255.255.0 |
| R3 | So-0/0/0 So-0/0/1 | 192.168.3.2 192.168.2.2 | 255.255.255.0 255.255.255.0 |

Потоа овозможете OSPF рутирање (број на област 100) на сите интерфејси кај сите три рутери.

Во продолжение ќе биде прикажано како се прави потребната конфигурација за рутерот R1:

user@R1>configure [edit]

user@R1#edit interfaces so-0/0/0 unit 0 family inet [edit interfaces so-0/0/0 unit 0 family inet] user@R1#set address 192.168.3.1/24

[edit interfaces so-0/0/0 unit 0 family inet] user@R1#exit

[edit]

user@R1#edit interfaces so-0/0/1 unit 0 family inet [edit interfaces so-0/0/1 unit 0 family inet] user@R1#set address 192.168.1.1/24

[edit interfaces so-0/0/1 unit 0 family inet] user@R1#exit

[edit]

user@R1#edit protocols ospf area 100 interface so-0/0/0 [edit protocols ospf area 100 interface so-0/0/0] user@R1#exit

[edit]

user@R1#edit protocols ospf area 100 interface so-0/0/1 [edit protocols ospf area 100 interface so-0/0/1]

Вежба: За претходното мрежно сценарио, запишете го излезот кој ќе го добиете со помош на следните наредби:

user@R1# run show ospf interface

user@R1> show ospf neighbor

user@R2> show ospf interface

user@R2> show ospf neighbor

user@R3> show ospf interface

user@R3> show ospf neighbor

Вежба: Со употреба на симултарот на мрежа (Network Simulator) изменете го претходното мрежно сценарио, составено од рутерите R1, R2 и R3:

- овозможете OSPF рутирање на рутер R1, така што интерфејсот So-0/0/0 ќе го дефинирате во област 0, а интерфејсот So-0/0/1 ќе го дефинирате во област 10

- овозможете OSPF рутирање на рутер R2, така што интерфејсот So-0/0/0 ќе го дефинирате во област 10, а интерфејсот So-0/0/1 ќе го дефинирате во област 20

- овозможете OSPF рутирање на рутер R3, така што интерфејсот So-0/0/0 ќе го дефинирате во област 0, а интерфејсот So-0/0/1 ќе го дефинирате во област 20

Во продолжение ќе биде прикажано како се прави потребната конфигурација за рутерот R1:

user@R1>configure [edit]

user@R1#edit protocols ospf area 0 interface so-0/0/0 [edit protocols ospf area 0 interface so-0/0/0] user@R1#exit

[edit]

user@R1#edit protocols ospf area 10 interface so-0/0/1 [edit protocols ospf area 10 interface so-0/0/1]

Вежба: Запишете го излезот кој ќе го добиете со помош на следните наредби:

user@R1# run show ospf interface

user@R1> show ospf neighbor

user@R2> show ospf interface

user@R2> show ospf neighbor

user@R3> show ospf interface

user@R3> show ospf neighbor

Вежба: Да се тестира ping наредбата за сите три рутери.

Забелешка: Овие наредби се извршуваат кога корисникот е во операциски режим, но со употреба на наредбата run може да се извршат и во конфигурациски режим. За да се прекине извршувањето на ping наредбата се притиска CTR+C на тастатура.

Пример:	user@R1>ping 192.168.2.2	или user@R1#run ping 192.168.2.2

user@R2>ping 192.168.3.2	или

user@R2#run ping 192.168.3.2